IDA-PTW EEWS  •  Penjelasan Spectral Acceleration

PSA  vs  TRUE Sa  vs  Sa(T)

Tiga Istilah, Satu Konsep — Penjelasan Teoretis & Praktis

Mengapa scwfparams menghasilkan dua file output (.psa5 dan .drs5)?

Hanif Andi Nugraha · Departemen Fisika FMIPA UI · BMKG

Nigam-Jennings 1969 SDOF formulation · 5% damping · 103 periode

◆ RINGKASAN UTAMA Sa(T) adalah istilah umum (umbrella term) untuk Spectral Acceleration pada periode T — bisa merujuk PSA atau True Sa. PSA (Pseudo Spectral Acceleration) = ω² · max¦u(t)¦ — diturunkan dari peak relative displacement. True Sa (Damped Response Spectrum) = max¦ü_total¦ — peak total absolute acceleration of SDOF mass. Untuk damping ζ ≤ 5% (standar engineering): PSA ≈ True Sa dengan selisih < 0.5% (engineering-equivalent). scwfparams menghasilkan keduanya untuk kelengkapan: .psa5 untuk kompatibilitas GMPE/code, .drs5 untuk validasi/research.

# 1. Tiga Istilah dalam Satu Konsep

Dalam dinamika struktur dan teknik gempa, tiga istilah berikut sering dijumpai dan kadang dipertukarkan, padahal punya makna teknis berbeda:

◆ DEFINISI CEPAT 1. Sa(T) — Generic 'Spectral Acceleration at period T'. Istilah umum, bisa berarti PSA ATAU True Sa tergantung konteks. 2. PSA (Pseudo Spectral Acceleration) — Pendekatan matematis: PSA = ω² × Sd, dihitung dari peak relative displacement. 3. True Sa (Damped Response Spectrum, DRS) — Pengukuran fisis: peak total acceleration of SDOF mass dalam frame inersia.

Ketiganya berasal dari Single-Degree-of-Freedom (SDOF) oscillator yang sama, namun mengukur kuantitas fisis berbeda. Bab berikutnya menurunkan persamaannya secara matematis.

# 2. Derivasi Matematis dari SDOF

## 2.1 Persamaan Gerak SDOF

Sebuah massa m yang dipasang pada pegas k dengan damper c di atas tanah yang bergetar dengan akselerasi ü_g(t):

m·ü(t) + c·u̇(t) + k·u(t) = -m·ü_g(t)

Dibagi m dan ditulis dalam bentuk standar:

ü(t) + 2ζω_n·u̇(t) + ω_n²·u(t) = -ü_g(t)

dengan ω_n = √(k/m) = 2π/T (frekuensi natural circular) dan ζ = c/(2mω_n) (damping ratio). u(t) adalah displacement RELATIF massa terhadap tanah, bukan absolute displacement.

## 2.2 Tiga Peak Response (Sd, Sv, Sa_true)

Dari solusi numerik persamaan SDOF di atas, kita dapat menghitung tiga peak responses:

Sd(T, ζ) = max_t |u(t)|       ←  spectral displacement

Sv(T, ζ) = max_t |u̇(t)|       ←  spectral velocity

Sa_true(T, ζ) = max_t |ü_total(t)| = max_t |ü(t) + ü_g(t)|

Sa_true adalah kuantitas yang akan diukur jika kita memasang accelerometer pada massa SDOF — itulah mengapa disebut 'true' atau 'absolute' Sa. Inilah definisi yang diberikan oleh DRS (Damped Response Spectrum).

## 2.3 Pseudo-Spectral Acceleration (PSA)

PSA didefinisikan sebagai approximation matematis dari Sa_true:

PSA(T, ζ) = ω_n² · Sd(T, ζ)

Mengapa disebut 'pseudo'? Karena PSA bukan peak total acceleration sesungguhnya — ia hanya ω_n² dikalikan dengan peak relative displacement. Untuk damping ζ = 0 (tidak ada damping), PSA persis sama dengan Sa_true. Untuk damping > 0, terdapat sedikit perbedaan.

## 2.4 Hubungan PSA dengan Sa_true

Dari persamaan SDOF, total acceleration mass adalah:

ü_total = ü + ü_g = -2ζω_n·u̇ - ω_n²·u

Sehingga peak Sa_true:

Sa_true = max_t |2ζω_n·u̇(t) + ω_n²·u(t)|

Untuk approximation orde-pertama (asumsi peak u dan peak u̇ tidak terjadi pada t yang sama):

Sa_true ≈ √[(2ζω_n·Sv)² + (ω_n²·Sd)²]

Karena pseudo-velocity ≈ ω_n·Sd, dan PSA = ω_n²·Sd, maka:

Sa_true ≈ PSA · √(1 + 4ζ²)

Untuk ζ = 0.05 (5% damping standar):

Sa_true ≈ PSA · √(1.01)  ≈  PSA · 1.005

Selisih hanya 0.5% — di bawah ambang engineering tolerance umumnya 2-5%. Inilah alasan PSA dipakai luas dalam praktik teknik gempa: matematis simpler dan numerically equivalent untuk damping standar.

# 3. Tabel Sensitivity — Kapan Selisih Material?

Berdasarkan formula approximation Sa_true ≈ PSA · √(1+4ζ²), tabel berikut menunjukkan kapan PSA dan True Sa berbeda secara material:

| Damping ratio ζ | Faktor koreksi √(1+4ζ²) | Selisih PSA vs True Sa (orde-1) | Engineering tolerable? | Konteks praktis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% (0.01) | 1.00020 | 0.02% | ✓ | Pipa, struktur metal halus |
| 2% (0.02) | 1.0008 | 0.08% | ✓ | Welded steel frames |
| 5% (0.05) | 1.0050 | 0.5% | ✓ | Standar bangunan (ASCE/SNI) |
| 7% (0.07) | 1.0098 | 0.98% | ✓ | Bangunan masonry |
| 10% (0.10) | 1.0198 | 1.98% | ✓ | Reinforced concrete (heavy) |
| 15% (0.15) | 1.0440 | 4.4% | △ | Inelastic systems |
| 20% (0.20) | 1.0770 | 7.7% | ✗ | Beyond engineering norm |
| 30% (0.30) | 1.1662 | 16.6% | ✗ | Highly damped (rare) |

◆ KESIMPULAN TABEL Untuk damping standar engineering (ζ ≤ 10%): PSA ≈ True Sa dalam ambang engineering tolerance < 2%. Untuk damping tinggi (ζ ≥ 15%): selisih signifikan (4-17%) — perlu pakai True Sa untuk akurasi. Standar bangunan (SNI 1726, ASCE 7) mengasumsikan ζ = 5%, sehingga PSA cukup untuk seluruh kalkulasi code-design.

# 4. Visualisasi Numerik — Simulasi Nigam-Jennings

Untuk verifikasi empirik, kami menjalankan integrasi exact Nigam-Jennings (1969) pada synthetic ground motion broadband (~0.3-15 Hz, durasi 30 detik) dengan ζ = 0.05:

Panel kiri menunjukkan kedua spektrum overlay hampir sempurna untuk seluruh rentang T = 0.02-3 s. Panel kanan menampilkan persentase selisih: |err| < 2% untuk T < 3 s, naik menjadi ~20% hanya pada periode panjang T > 5 s di mana spektrum sudah sangat kecil sehingga selisih relative menjadi besar — namun absolute selisih tetap kecil.

## 4.1 Pengaruh Damping Ratio

Untuk damping rendah (ζ = 0.01, 0.05) selisih selalu < 2% di semua T. Untuk damping tinggi (ζ = 0.20) selisih bisa mencapai 20%+ di periode panjang. Pelajaran praktis: standar engineering ζ = 5% adalah 'sweet spot' di mana PSA dan True Sa interchangeable.

# 5. Pemilihan dalam Praktik — Kapan Pakai Yang Mana?

| Konteks Penggunaan | Format yang Dipakai | Alasan Pilihan |
| --- | --- | --- |
| Bangunan code-design (SNI 1726, ASCE 7) | PSA | Konvensi internasional · GMPE klasik (Atkinson-Boore, ASK14) menggunakan PSA |
| GMPE training & calibration | PSA | Database PEER NGA-West2, KiK-net, ESM semuanya melaporkan PSA |
| Verifikasi struktur eksperimental (shake table) | True Sa | Sensor accelerometer pada model fisik mengukur ü_total langsung |
| IDA-PTW EEWS Stage 2/3 | PSA (.psa5) | Compatibility dengan GMPE Indonesia & SNI 1726 |
| Time-history analysis (non-linear) | Acceleration record | Tidak butuh spectrum, butuh raw waveform |
| Fragility curves untuk insurance | PSA | Industri asuransi dan re-insurance menggunakan PSA |
| Research damping-sensitive (ζ > 10%) | True Sa | Selisih > 2% jadi material; pakai DRS5 untuk akurasi |

◆ ATURAN PRAKTIS (RULE OF THUMB) DEFAULT — Pakai PSA (file .psa5). 99% praktik teknik gempa, GMPE, building codes, fragility curves. EXCEPTION — Pakai True Sa (file .drs5) HANYA jika: (a) damping > 10%, atau (b) validasi shake-table, atau (c) research damping-sensitive. Untuk IDA-PTW EEWS: target prediksi adalah PSA (kompatibilitas dengan SNI 1726 + GMPE Indonesia). File .drs5 disimpan sebagai pelengkap untuk research.

# 6. Mengapa scwfparams Menghasilkan KEDUA File?

Modul scwfparams SeisComP3 mengeluarkan kedua file (.psa5 dan .drs5) untuk tiap event-station combination. Pertanyaan logis: jika selisihnya hanya 0.5%, mengapa tidak pakai satu saja?

◆ TIGA ALASAN PRAGMATIS (1) AUDIT TRAIL — DRS5 adalah pengukuran 'paling fisis' yang dapat di-trace ulang dari raw mseed. PSA5 adalah turunan yang dapat di-recompute dari DRS5 jika dibutuhkan. (2) BACKWARD COMPATIBILITY — Beberapa pipeline downstream (GMPE training tools dari era 2000-an) hanya menerima format PSA. Pipeline modern (FEMA P-58, fragility tools) menerima True Sa juga. (3) SAFETY MARGIN — Untuk research yang membutuhkan damping non-standar (insulator pipa kritis ζ < 1%, base-isolation systems ζ > 15%), DRS5 memberikan akurasi yang dibutuhkan tanpa perlu re-process raw waveform.

## 6.1 Konvensi File scwfparams

Konvensi penamaan output scwfparams (default SeisComP3):

EVENT_ID.NETWORK.STATION.LOCATION.psa5  ← Pseudo-SA at 5% damping

EVENT_ID.NETWORK.STATION.LOCATION.drs5  ← Damped Response Spectrum 5%

Untuk damping berbeda, ekstensi berubah: .psa2, .psa10, .drs2, .drs10. Default 5% karena ini adalah konvensi GMPE & building code dunia.

## 6.2 Format Internal File

Kedua file menggunakan format text-based dengan header XML-like dan body baris-per-periode:

# scwfparams output v1.x

# event_id, station, channel, damping=0.05, n_periods=103

T(s)        Sa(g)       PGA(g)      PGV(cm/s)   ...

0.010       0.0623      ...         ...         ...

0.020       0.0641      ...         ...         ...

Kolom Sa(g) yang berbeda antara .psa5 dan .drs5 — sisanya identik (PGA, PGV, CAV, IA semuanya time-domain measurements yang tidak bergantung pada formulation PSA vs True Sa).

# 7. Kesimpulan

◆ TIGA KESIMPULAN UNTUK FORUM MONEV/DISKUSI (1) Sa(T) adalah umbrella term — bisa PSA atau True Sa. Konteks menentukan mana yang dimaksud. Dalam IDA-PTW EEWS, default = PSA. (2) PSA dan True Sa berbeda < 0.5% untuk damping standar 5%. Untuk praktik teknik gempa, keduanya equivalent. Selisih signifikan hanya muncul untuk damping > 10% atau periode > 5 s. (3) scwfparams menghasilkan keduanya (.psa5 + .drs5) untuk audit trail, backward compatibility, dan safety margin. Pipeline IDA-PTW Stage 2/3 menggunakan PSA sebagai target karena kompatibilitas SNI 1726 + GMPE Indonesia.

### Referensi Utama

• Chopra, A.K. (2017). Dynamics of Structures, 5th ed., Pearson. Chapter 6: Earthquake Response of Linear SDOF Systems.

• Nigam, N.C. & Jennings, P.C. (1969). Calculation of response spectra from strong-motion earthquake records. BSSA, 59(2), 909-922.

• Hudson, D.E. (1979). Reading and Interpreting Strong Motion Accelerograms. EERI Monograph.

• ASCE 7-22 (2022). Minimum Design Loads. American Society of Civil Engineers. Chapter 11: Seismic Design Criteria.

• SNI 1726:2019. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. Badan Standardisasi Nasional.

Hanif A. Nugraha · FMIPA UI · BMKG · 2026